ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛОНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«ДИНАМИКА МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 1

Выполнил(а) студент группы М8О-203Б-23

Арусланов К.А._____________________________

подпись, дата

Проверил и принял

Ст. преп. каф. 802 Волков Е.В._____________________________

подпись, дата

с оценкой _____________________________

Москва, 2024

Вариант № 1

Задание:

Проинтегрировать систему дифференциальных уравнений движения системы с двумя степенями свободы с помощью средств Python. Построить анимацию движения системы, а также графики законов движения системы и указанных в задании реакций для разных случаев системы.

Механическая система:

Текст программы

Ниже представлен код, дополняющий вторую лабораторную работу

import numpy as np

from matplotlib.animation import FuncAnimation

from scipy.integrate import odeint

# --- Параметры системы ---

R = 2.0    # Радиус колеса (м)

c = 5.0    # Жесткость пружины (Н/м)

m = 1.0    # Масса шарика (кг)

M = 5.0    # Масса колеса

g = 9.81   # Ускорение свободного падения (м/с^2)

phi0 = np.pi/2     # Начальное отклонение угла фи (рад)

psi0 = 0   # Начальный угол пси (рад)

phi_dot0 = 5.0  # Начальная угловая скорость фи (рад/с)

psi_dot0 = 0.0  # Начальная угловая скорость пси (рад/с)

X0 = 0.0

ball_radius = 0.2   # Радиус шарика (м)

# Параметры времени

Steps = 1001

t_fin = 20

t = np.linspace(0, t_fin, Steps)

dt = t[1]-t[0]

def odesys(y, t, M, m, c, g, R):

# y = [phi, psi, phi_dot, psi_dot]

phi = y[0]

psi = y[1]

phi_dot = y[2]

psi_dot = y[3]

alpha = (phi + psi)/2.0

# A * [ddphi; ddpsi] = B

A11 = 1.0

A12 = np.cos(phi)

A21 = np.cos(phi)

A22 = 1.0 + 2.0*(M/m)

det = A11*A22 - A12*A21

# Правая часть

# B1 и B2 из уравнений Лагранжа:

# phi'' + psi'' cos phi = -[2c/m(1−cos alpha) sin alpha + (g/R) sin phi]

# [1+2(M/m)] psi'' + phi'' cos phi - phi_dot² sin phi = -2c/m(1−cos alpha) sin alpha

B1 = - (2*c/m)*(1 - np.cos(alpha))*np.sin(alpha) - (g/R)*np.sin(phi)

B2 = - (2*c/m)*(1 - np.cos(alpha))*np.sin(alpha) + (phi_dot**2)*np.sin(phi)

ddphi = (B1*A22 - B2*A12) / det

ddpsi = (A11*B2 - A21*B1) / det

return np.array([phi_dot, psi_dot, ddphi, ddpsi])

# Начальные условия

y0 = [phi0, psi0, phi_dot0, psi_dot0]

# Численное интегрирование

Y = odeint(odesys, y0, t, args=(M, m, c, g, R))

phi = Y[:, 0]

psi = Y[:, 1]

X = X0 + R * Y[:, 1]

phi_dot = Y[:, 2]

psi_dot = Y[:, 3]

ddphi = np.zeros_like(phi)

ddpsi = np.zeros_like(phi)

for i in range(len(t)):

dydt = odesys(Y[i, :], t[i], M, m, c, g, R)

ddphi[i] = dydt[2]

ddpsi[i] = dydt[3]

# Теперь вычисляем силу N

alpha = (phi + psi)/2.0

N = (m*(g*np.cos(phi) + R*(phi_dot**2 - ddpsi*np.sin(phi))) +

2*R*c*(1 - np.cos(alpha))*np.cos(alpha))

# Построение x(t), phi(t), N(t)

fig2, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 10))

ax1.plot(t, X_O, label='x(t)')

ax1.set_ylabel('x (м)')

ax1.set_title('x(t)')

ax1.grid(True)

ax1.legend()

ax2.plot(t, phi, label='phi(t)', color='r')

ax2.set_ylabel('phi (рад)')

ax2.set_title('phi(t)')

ax2.grid(True)

ax2.legend()

ax3.plot(t, N, label='N(t)', color='g')

ax3.set_ylabel('N (H)')

ax3.set_title('N(t)')

ax3.grid(True)

ax3.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

Результат работы программы:

- m = 2; M = 1; R = 2; c = 40; g = 9.81; φ0= π3; φ0=ψ0=ψ0=0 – масса шарика больше массы колеса, довольно жесткая пружина, умеренное начальное отклонение:

Результат: шарик с пружиной образуют подобие раскачивающихся качелей, колесо совершает колебательные движения, амплитуда возрастает.

- m = 1; M = 50; R = 2; c = 1; g = 9.81; φ0= 0,2; φ0=ψ0=ψ0=0 – Слабая пружина, большая масса колеса и небольшое начальное отклонение:

Результат: шарик совершает почти незаметные колебания около равновесия внутри колеса, колесо движется еле заметно.

- m = 1; M = 5; R = 2; c = 200; g = 9.81; φ0= 0,2; φ0=ψ0=ψ0=0 – сильная пружина, небольшая масса колеса и небольшое начальное отклонение:

Результат: шарик выполняет малые колебания вокруг стабильного положения, движение колеса еле заметно.

- m = 1; M = 5; R = 2; c = 5; g = 9.81; φ0= π2; φ0=5; ψ0=ψ0=0 – слабая пружина, небольшая масса колеса и сильное начальное возмущение:

Результат: шарик может облететь вокруг трубки, так как упругая сила не достаточно сильна, чтобы вернуть его в окрестность равновесия; колесо катится влево.

Вывод:

Были добавлены уравнения движения, описанные через уравнения Лагранжа второго рода, что позволило численно моделировать поведение системы. Проведённые эксперименты с разными начальными условиями и параметрами показали разнообразие поведения системы. Мои навыки программирования на Python улучшились.